CEFSA – CENTRO EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA

FESA – FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

HENRIQUE PAVIN PEREIRA

MATEUS QUINTINO GAMA

MATHEUS ATANAZIO PEREIRA

OTAVIO ARISTIDES LIMA

PROJETO DE PESQUISA

DESENVOLVIMENTO DE UM TEXTURÔMETRO

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP

2023

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3

2 OBJETIVOS	4

2.1 Objetivos gerais	4

2.2 Objetivos específicos	4

3 JUSTIFICATIVA	5

4 PROBLEMA DE PESQUISA	6

5 HIPÓTESES DE PESQUISA	7

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8

7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	10

7.1 Projeto Mecânico	10

7.2 Projeto Elétrico	10

7.3 Projeto de Software	11

8 CRONOGRAMA DE PESQUISA	12

REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

O texturômetro ou analisador de textura é um equipamento de bancada que pode ser entendido como uma máquina universal de ensaios mecânicos com dimensões reduzidas e maior sensibilidade de medição. Devido a sua alta capacidade de adaptação, é utilizado em diversos segmentos da indústria como, por exemplo, para alimentos, cosméticos, adesivos, produtos farmacêuticos, e embalagens.

Na indústria alimentícia, o uso deste equipamento ganha maior destaque, pois a textura é um fator crítico no produto e sem uma forma de mensurá-la, torna-se uma variável altamente subjetiva. De acordo com Chen (2013), a textura pode ser estudada de duas diferentes formas, objetiva através da análise instrumental, ou subjetiva, através da análise sensorial. Durante muito tempo, apenas métodos subjetivos eram utilizados para realizar o controle de qualidade, fato que permitia a ocorrência de um número considerável de heterogeneidades dentro do lote de um mesmo produto.

A partir de ensaios como o de compressão, flexão e cisalhamento, medindo apenas três grandezas (força, distância e tempo), é possível se obter diversas variáveis reológicas como: fraturabilidade, dureza, adesividade, firmeza, mastigabilidade, entre outros.

Dessa forma, com a Análise Instrumental é possível simular condições próximas a da mastigação, para se realizar uma melhor prospecção de aceitabilidade do cliente; bem como prever gargalos no transporte e armazenamento, uma vez que o alimento pode ter algumas propriedades físicas afetadas durante o processo e é possível testar diversos cenários.

No intuito de suprir uma carência da planta do curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade Engenheiro Salvador Arena (FESA), o presente estudo objetiva desenvolver um texturômetro adaptável a vários tipos de testes, com fácil manutenção e de baixo custo.

2 OBJETIVOS

Nesta seção serão apresentados os objetivos da pesquisa.

2.1 Objetivos gerais

Desenvolver um analisador de textura, popularmente chamado de texturômetro, para fins acadêmico-industriais, com o intuito de quantificar propriedades reológicas de alimentos como frutas, carnes e massas; englobando desde a concepção do projeto eletromecânico até o software que fará a interface entre dispositivo e usuário final, bem como o armazenamento dos dados gerados para futuras análises.

2.2 Objetivos específicos

Estudar o comportamento de células de carga e identificar o tipo que melhor se aplica a esforços de tração-compressão;

Projetar, dimensionar e fabricar a estrutura do equipamento, prevendo fácil montagem e manutenção de seus componentes;

Elaborar uma interface gráfica para supervisão e controle do ensaio, visando layout de fácil utilização pelo usuário;

3 JUSTIFICATIVA

O presente estudo planeja realizar a pesquisa sobre o funcionamento e aplicações do texturômetro para a indústria de alimentos, bem como o desenvolvimento de um protótipo funcional, tendo em vista a versatilidade de medições possíveis e a gama de informações a serem adquiridas com seu uso.

Para se alcançar determinados níveis de qualidade na indústria alimentícia, é necessário testar as propriedades físico-químicas dos produtos através de uma variedade de análises sensoriais e instrumentais, dando maior relevância para esta última. Segundo Angelis (2009), as características internas de um alimento, como sabor, aroma e textura são fundamentais para aceitação do consumidor. Dessa forma, o dispositivo em questão é de suma importância em laboratórios de alimentos por ser capaz de quantificar propriedades reológicas, responsáveis por definir a textura de um produto.

O termo “textura” é vital para a indústria de alimentos, pois se relaciona intimamente com os fatores sensoriais que o consumidor final experimentará, além de proporcionar outros parâmetros para a determinação, por exemplo, do tipo de embalagem, transporte e etapas do processo produtivo.

No ambiente acadêmico, é de grande relevância que os alunos do curso de Engenharia de Alimentos tenham acesso a um texturômetro, uma vez que a prática propicia um melhor conhecimento técnico sobre a análise de perfil de textura (TPA), preparando-os a atuar com maior desenvoltura na indústria e, assim, contribuir para a garantia da qualidade dos alimentos produzidos.

Tomando ciência que o curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade Engenheiro Salvador Arena (FESA) atualmente não dispõe do dispositivo em sua planta, em detrimento de outras instituições paulistas como o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), a Universidade de São Paulo (USP) e a Faculdade SENAI de Tecnologia em Alimentos; propôs-se o desenvolvimento de tal equipamento.

4 PROBLEMA DE PESQUISA

!..

5 HIPÓTESES DE PESQUISA

!..

6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A textura desempenha um papel de suma importância para a indústria alimentícia, uma vez que está diretamente relacionada à aceitabilidade do cliente ao produto. Embora seja uma ideia abstrata em princípio, manifesta-se como algo tangível através de uma sinergia entre os sentidos humanos, assim como descreve Faceto (2019. p. 17):

O contato dos receptores sensoriais humanos com a estrutura do alimento permite a percepção da textura deste. Esta percepção se inicia visualmente, com uma primeira impressão, continua com o contato manual, em que forças não destrutivas são aplicadas pelos dedos e mais informações a respeito da textura são obtidas. A ingestão do alimento aliada ao processo mastigatório são os responsáveis pela completa e real percepção da textura do alimento. Neste processo, forças de deformação são aplicadas ao alimento pelos dentes e pela língua, e uma mistura de sensações simultâneas ocorrem nos receptores táteis de toda a cavidade oral. Tais sensações são provocadas pela aplicação de forças de reação do alimento à sua ruptura, pela percepção do tamanho e formato das partículas do alimento, pelo conhecimento da umidade e da oleosidade do mesmo. A junção destas diferentes sensações dentro da boca, ao mesmo tempo, forma a complexa percepção da textura de um alimento.

Antes de se disponibilizar um produto alimentício ao consumidor, primeiro devem ser atendidos padrões de qualidade impostos tanto pela legislação vigente quanto pela própria empresa. Para garantir tais resultados, a indústria pode fazer uso de análises sensoriais e/ou instrumentais. Segundo Andreani (2018. p. 38), “os métodos de avaliação sensorial incluem avaliações humanas a respeito de um produto [logo, admitindo certa subjetividade] e podem ser divididos em descritivos, discriminativos e afetivos”. Já para o método instrumental, ainda em Andreani (2018. p. 27):

O conhecimento fisiológico dos parâmetros envolvidos no processo de mastigação é, portanto, importante ao realizar e projetar medidas reológicas/instrumentais para um alimento e obter melhores previsões da percepção sensorial. Este tipo de análise pode resultar em economia de tempo e recursos envolvidos no treinamento de painéis sensoriais utilizados durante o desenvolvimento e controle de qualidade dos produtos.

A Reologia é o ramo da ciência que estuda a deformação e o escoamento de corpos sólidos e/ou fluídicos, sob o ponto de vista da Mecânica. Conforme Faceto (2019. p. 23-24), as características reológicas dos alimentos podem ser elencadas e fisicamente definidas como:

- Dureza, sendo a força necessária para causar uma deformação no alimento;

- Fraturabilidade, sendo a força com a qual o alimento sofre o efeito de fratura, quebrando-se em pedaços;

- Elasticidade, sendo a taxa com que um alimento retorna à sua condição original depois de removida a força de deformação aplicada sob o mesmo;

- Coesividade, sendo a extensão até a qual o alimento pode ser deformado antes da sua ruptura;

- Viscosidade, especificamente para alimentos líquidos e/ou semissólidos, sendo a taxa de fluxo por unidade de força, ou velocidade com que um fluído escoa;

- Adesividade, sendo a energia necessária para superar as forças atrativas de contato entre a superfície do alimento e a de outro material como, por exemplo, o dente; e

- Mastigabilidade ou Gomosidade, respectivamente para alimentos sólidos e para semissólidos, sendo a energia requerida para mastigar/desintegrar um alimento até que o mesmo esteja pronto para a deglutição.

O funcionamento de um texturômetro é semelhante ao de uma máquina universal de ensaios mecânicos que, de acordo com Costa et al. (2018), é um instrumento empregado para auxiliar na obtenção de características intrínsecas aos materiais sob determinadas condições de esforços, como tração, compressão ou flexão; a fim de se medir a deformação resultante e, assim, quantificar as propriedades mecânicas do material.

Segundo a TTC (2023), a Análise do Perfil de Textura (TPA) é um popular teste de dupla compressão para determinar as propriedades texturais dos alimentos, e também usado, ocasionalmente, em outras indústrias, como de produtos farmacêuticos, géis e cuidados pessoais. O método TPA é uma ferramenta poderosa que pode fornecer informações altamente significativas sobre a textura do produto, respeitando o fato de que a identidade textural de qualquer alimento é multifacetada e que, inerentemente, está ligada às expectativas sensoriais dos consumidos.

Entre todos os componentes de um texturômetro, a célula de carga merece o destaque maior, haja vista que é o sensor responsável por converter o fenômeno físico em um valor capaz de ser quantificado. De acordo com a HBM (2023), principal fabricante:

As células de carga consistem de um elemento de medição onde os strain gages são fixados. Este elemento é geralmente feito de aço ou alumínio. Isso significa que é muito resistente, mas também possui uma elasticidade mesmo que mínima. O aço ou alumínio é levemente deformado sob o efeito da carga, mas então volta à sua posição inicial, com uma resposta elástica a cada carga. Estas mudanças extremamente pequenas (micro deformações) podem ser medidas pelos strain gages (abreviado como SG). Então finalmente a deformação do SG é interpretada pela eletrônica (amplificador) que permite assim, determinar o peso.

7 PROCESSOS METODOLÓGICOS

Nesta seção serão apresentados os descritivos que tarefas realizadas durante o estudo.

7.1 Projeto Mecânico

A elaboração do conjunto mecânico buscou por facilitar sua construção, manutenção e reposição de componentes, utilizando-se principalmente de chapas de aço e placas de alumínio com espessuras padrão. O projeto mecânico pode ser mais bem observado a seguir na Figura 1.

Figura 1 – Conjunto mecânico

Fonte: Autoria própria.

A base principal foi feita com o enclausuramento de uma placa de compensado entre duas chapas de aço. Possuindo um conjunto para sustentação do motor do eixo roscado. Para a movimentação, a guia de rolamentos do eixo e as guias dos trilhos foram unidos a um conjunto que carrega a célula de carga e suporte de fixação da ponta de prova.

7.2 Projeto Elétrico

O projeto elétrico contou com 6 elementos principais, um motor de passo, um driver para controle do motor, um encoder incremental, uma célula de carga do tipo Single Point, um módulo ADC, e um Arduino Due que fora usado como controlador.

O Arduino Due teve como principal função a leitura dos dados e envio para software de controle no computador, bem como o controle do motor. Na Figura 2, é mostrado um diagrama ilustrativo do fluxo de dados.

Figura 2 – Fluxo de dados

Fonte: Autoria própria.

7.3 Projeto de Software

O tratamento de dados e algoritmo de controle do sistema foram realizados em um software externo, em um computador, aproveitando sua capacidade de processamento superior à do Arduino Due. A interface desenvolvida permitiu a visualização e exportação dos dados em gráficos e tabelas, possibilitando o uso em outros softwares ou soluções de análise estatística.

8 CRONOGRAMA DE PESQUISA

Nesta seção é apresentado o cronograma ao qual se planeja seguir ao longo da execução da pesquisa.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Lorena Andrade de. Efeito de diferentes genótipos de sorgo sobre propriedades tecnológicas, sensoriais e texturométricas de pães de forma isentos de glúten. 2017. 213 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/31061. Acesso em: 15 mar. 2023.

ANGELIS, Bruna Saleh de. Caracterização química, perfil sensorial e aceitabilidade de novos varietais de banana (Musa ssp) resistentes a Sigatoka-Negra. 2009. 141 f. Dissertação (Mestrado em Alimentos e Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/439748. Acesso em: 15 mar. 2023.

ANDRADE, Enrico Sala de. A escolha do alimento por bugios-ruivo (Alouatta clamitans, Primates, Cabrera, 1940) e muriquis-do-sul (Brachyteles arachnoides, Primates, e Geoffroy, 1806): composição da dieta e resistência à fratura de itens alimentares. 2014. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Evolução) – Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 2014. Disponível em: https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/46338. Acesso em: 15 mar. 2023.

ANDREANI, Pamela. Medidas simultâneas mecânicas e acústicas e correlações sensoriais para alimentos crocantes. 2018. 197f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/191686. Acesso em: 15 mar. 2023.

BARROS, T. T. de et al. Uso de texturômetro e colorimetria para análise de filmes a base de karifina. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais [...] São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 97-99. Disponível em: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=963741&biblioteca=vazio&busca=963741&qFacets=963741&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1. Acesso em: 15 mar. 2023.

BERNARDO, Yago Alves de Aguiar. Indicadores de Frescor de Peixe para Monitoramento da Qualidade: Visão Crítica e Alternativas. 2020. 95f. Dissertação (Mestrado em Vigilância Sanitária) – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/54413. Acesso em: 15 mar. 2023.

BITTENCOURT, P. R. S. et al. ADAPTADOR DE CONE PENETROMÉTRICO (CPT) EM TEXTURÔMETRO PARA MEDIÇÃO DO PERFIL DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS. Depositante: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. BR n. 10 2012 022261 2 A2. Depósito: 04 set. 2012. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=928805&SearchParameter=TEXTUR%D4METRO%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=. Acesso em: 15 mar. 2023.

BORGES, Tatiana Pereira. Classificação e métodos de cozimento de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) em grãos. 2013. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2013. Disponível em: https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/2937. Acesso em: 15 mar. 2023.

CALIXTO, Lívia Salomão. Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo ativos de origem natural: avaliação das propriedades físico-mecânicas, sensoriais e eficácia clínica. 2019. 35 f. Tese (Doutorado em Medicamentos e Cosméticos) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-19122019-091833/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

CARNEVALE, Francine Celise Siqueira César. Desenvolvimento de formulações para a proteção da pele a base de ingredientes naturais: avaliação das propriedades físico-mecânicas e eficácia clínica por análise de imagem. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em Medicamentos e Cosméticos) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-30062017-161537/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

CARVALHO, Flávia Chiva. Sistemas nanoestruturados mucoadesivos para administração nasal de zidovudina. 2012. 163 f. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2012. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/102463. Acesso em: 15 mar. 2023.

CARVALHO, R.N. et al. Procedimento de determinação da dureza e pegajosidade de arroz polido cozido em texturômetro. Embrapa Arroz e Feijão, Santo Antônio de Goiás, Comunicado Técnico, n. 227, p. 1-4, dez. 2015. Disponível em: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=1036590&biblioteca=vazio&busca=1036590&qFacets=1036590&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1. Acesso em: 15 mar. 2023.

CHEN, L.; OPARA, U. L. Texture measurement approaches in fresh and processed foods: a review. Food Research International, v. 51, p. 823–835, 2013.

CÔRREA, Tassiane Regina Alves. Desenvolvimento e avaliação toxicológica de filmes protéicos com adição de nanofibras de celulose para recobrimento de frutas. 2013. 107 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/267. Acesso em: 15 mar. 2023.

COSTA, Cláudia Militz da. Efeitos do armazenamento em parâmetros de avaliação de qualidade de grãos de quatro genótipos de arroz. 2013. 147f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3090. Acesso em: 15 mar. 2023.

COSTA, E. C. et al. Desenvolvimento de uma máquina universal de ensaios mecânicos com controle de velocidade de ensaio. Maceió: XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2018.

DUTCOSKY, Silvia Deboni. Análise Sensorial de Alimentos. Curitiba: Pucpress, 2019.

ELMÔR, Lucas Domênico. Zeolita (clinoptilolita) em biscoitos para cães: qualidade do produto e palatabilidade. 2013. 93 f. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia de Alimentos) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2013. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74132/tde-29102013-133751/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

FADINI, A. L. et al. Características Sensoriais e de Textura de Chicles Drageados Diet Produzidos com Diferentes Tipos de Polióis. Brazilian Journal Of Food Technology, Campinas, v. 8, n. 2, p. 113-119, abr./jun..2005. Disponível em: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

FARIAS, Letícia Caroline Dubinski de. Análise de dados multi-tabelas (COMDIM) para a avaliação de farinhas comestíveis por espectroscopia NIR e texturômetro. 2018. 43 f. Dissertação (Mestrado em Inovações Tecnológicas) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2018. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3412. Acesso em: 15 mar. 2023.

FERNANDES, C. P.; CORRÊA, T. R. A.; BERNARDES FILHO, R. Propriedades mecânicas de filmes à base de zeína e nanofibras de celulose para revestimento de peras e maçãs. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 6., 2012, Fortaleza. Anais [...] São Carlos: Embrapa Instrumentação; Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2012. p. 99-101. Disponível em: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=933789&biblioteca=vazio&busca=933789&qFacets=933789&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1. Acesso em: 15 mar. 2023.

GALLINA , D. A. et al. Influence of storage temperature on the texture profile and colour characteristics of UHT Requeijão cremoso: Influência da temperatura de estocagem no perfil de textura e na cor do requeijão cremoso UHT. Brazilian Journal Of Food Technology, Campinas, v. 11, n. 3, p. 169-174, jul./set. 2008. Disponível em: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

GRANZA, Andressa Gabardo. Desenvolvimento de Pré-Mistura com Propriedade de Expansão e Baixa Retrogradação para Aplicação em Produtos Panificados Livres de Glúten. 2015. 131f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2015. Disponível em: https://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/643. Acesso em: 15 mar. 2023.

GUINÉ, Raquel de Pinho Ferreira. Evaluation of texture of cheese by-products incorporated bread: Avaliação das características de textura de pão com incorporação de subprodutos da produção do queijo. Brazilian Journal Of Food Technology, v. 23, e2019319. 2020. Disponívelem: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

HARAMI, Juliana Bolfarini. Desenvolvimento de cereal em barra com gelado comestível simbiótico. 2009. 127 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9133/tde-26012017-133420/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

LANA, Janis Gonçalves. Utilização da radiação ionizante como melhoramento tecnológico e estrutural em Diospyros kaki (caqui) rama forte fresco e desidratado. 2022. 57 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia Nuclear – Aplicações) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-18082022-092300/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

LEME, Ana Carolina. Avaliação e armazenamento de híbridos de milho verde visando à produção de pamonha. 2007. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2007. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-26102007-095441/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

LIMA, Leonardo Rodrigues de. Efeitos da ingestão de concentrado à base de grãos na ingesta do cólon dorsal direito em eqüinos. 2005. 63 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2005. Disponível em: https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/5043. Acesso em: 15 mar. 2023.

MACEDO, Nadia Guerra. Avaliação das propriedades de oxirredução e reforço mecânico de materiais híbridos baseados em nanotubos de carbono sobre suportes microestruturados. 2015. 129 f. Tese (Doutorado em Química) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-22122015-134249/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

MARCONDELLI, A. C. B. et al. Uso de texturômetro para análise de força de cisalhamento em folhas de espécies florestais da Mata Atlântica, Eucalyptus urograndis, Urochloa brizantha e U. decumbens. Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, Circular Técnica, n. 81, p. 1-19, nov. 2018. Disponível em: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=1100674&biblioteca=vazio&busca=1100674&qFacets=1100674&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1. Acesso em: 15 mar. 2023.

MASSINGUE, A. A. et al. Texture profile of surimi-like material from mechanically deboned turkey meat: Perfil de textura de concentrados proteicos tipo surimi elaborados com carne mecanicamente separada de peru. Brazilian Journal Of Food Technology, v. 24, e2019345. 2021. Disponívelem: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

MOREIRA, L. C. Características quali quantitativas da carne e da carcaça de bovinos Nelore Mocho pertencentes a uma população segregante selecionada para maciez. 2014. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4317. Acesso em: 15 mar. 2023.

MUNHOZ, Karla Ariane Silveira. Estudo da cinética de degradação da cor, ácido ascórbico e consistência ao longo da cadeia de processamento industrial de polpa concentrada de tomate. 2016. 99f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Campinas, 2016. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/970907. Acesso em: 15 mar. 2023.

MIYASAKI, Eriksen Koji. Avaliação da adição de emulsificantes do tipo lecitinas modificadas na cristalização de manteiga de cacau e de chocolate amargo. 2013. 205 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química, Campinas, 2013. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/920837. Acesso em: 15 mar. 2023.

NORA, Flávia Michelon dalla. Análise Sensorial Clássica: Fundamentos e Métodos. Canoas: Mérida, 2021.

NAKAZATO, Anderson Zenken. Desenvolvimento de máquina universal de ensaios mecânicos portátil de baixo custo para fins didáticos utilizando o conceito open-source. 2019. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Guaratinguetá, 2019. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/181723. Acesso em: 20 maio 2023.

NUNES, Thaise Cristine Fernandes. Avaliação microbiológica, físico-química e sensorial de salada de repolho com cenoura minimamente processada após o tratamento por radiação gama destinado a pacientes imunocomprometidos ou com dietas especiais. 2015. 79 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear – Aplicações) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-20032015-132014/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

Oliveira, Katherine Helena. Caracterização reológica de diferentes tipos de sorvete. 2005. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Florianópolis, 2005. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/102670. Acesso em: 15 mar. 2023.

ORMENESE, R. de C. S. C.; CHANG, Y. K. Macarrão de Arroz: características de cozimento e textura em comparação com o macarrão convencional e aceitação pelo consumidor. Brazilian Journal Of Food Technology, Campinas, v. 6, n. 1, p. 91-97, jan./jun. 2003. Disponível em: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

PEREIRA, Lucas Arantes. Avaliação e correlações entre modificações no método Warner-Bratzler para a determinação da força de cisalhamento de diferentes cortes cárneos bovinos. 2016. 152 f. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia de Alimentos) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74132/tde-31072017-095133/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

__________. Estudo comparativo de técnicas de determinação da força de cisalhamento de carnes. 2012. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia de Alimentos) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2012. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74132/tde-19032013-141622/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

ROCHA, Mayara Ribeiro. Avaliação das propriedades sensoriais dos produtos de interesterificação da gordura do leite com óleos vegetais. 2016. 69 f. Dissertação (Mestrado em Processos Catalíticos e Biocatalíticos) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2016. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97137/tde-20112017-123439/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

SARTORI, T. C.; TERRA, N. N. Influence of ageing time on yield and texture of marinated chicken breast cooked using a continuous process: Influência do tempo de maturação no rendimento e textura de peito de frango marinado cozido em processo contínuo. Brazilian Journal Of Food Technology, Campinas, v. 17, n. 1, p. 2-7, jan./mar. 2014. Disponível em: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

SATO, A. C. K.; CUNHA , R. L. da; SANJINÉZ-ARGANDOÑA, E. J. Avaliação da Cor, Textura e Transferência de Massa Durante o Processamento de Goiabas em Calda. Brazilian Journal Of Food Technology, v. 22, e2018289. 2019. Disponívelem: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

SCHEUER, Patrícia Matos. Qualidade de pães integrais elaborados com substituto de gordura. 2015. 295 f. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/169524. Acesso em: 15 mar. 2023.

SHABBIR, U.; HUMA, N.; JAVED, A. Compositional and textural properties of goat’s milk cheese prepared using dahi (yogurt) as the starter culture: Composição e propriedades de textura de queijo de leite de cabra preparado usando dahi (iogurte) como starter. Brazilian Journal Of Food Technology, Campinas, v. 8, n. 2, p. 149-156, abr./jun. 2005. Disponível em: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA, D. J. S.; HASHIMOTO, J. M.; SILVA, K. J. D. Perfil de textura de massas e biscoitos formulados em rede simplex-centroide. In: CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO-CAUPI, 5., 2019, Fortaleza. Sustentabilidade e inovações tecnológicas para o feijão-caupi: desafios e perspectivas. Anais [...] Fortaleza: Universidade Federal do Ceará: Embrapa Meio-Norte, 2019. Disponível em: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=1120383&biblioteca=vazio&busca=1120383&qFacets=1120383&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA, Keila Cristina da. Imagens digitais e térmicas, espectroscopia NIR e calibração multivariada na avaliação de parâmetros de textura de farinhas. 2022. 33 f. Dissertação (Mestrado em Inovações Tecnológicas) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2022. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/29354. Acesso em: 15 mar. 2023.

SILVA, Marília Araújo. Nova estratégia de integração de parâmetros de qualidade com uso de aplicativo em software livre para estimativa da qualidade culinária de arroz branco. 2018. 120 f. Tese (Pós Graduação) – Curso de Ciencias e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiana, 2018.

SMEWING, Jo. 7 perguntas difíceis ao comprar um analisador de textura. Reino Unido: Stable Micro Systems, 2013.

SOUSA, Hortência Maria Xavier de. Filmes mucoadesivos à base de quitosana e pectina contendo anestésicos locais: avaliação da permeação e mucoadesão in vitro visando aplicação tópica em odontologia. 2018. 55 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/Acervo/Detalhe/996005. Acesso em: 15 mar. 2023.

TTC. Overview of TPA. Disponível em: https://texturetechnologies.com/resources/texture-profile-analysis#overview. Acesso em: 26 maio 2023.

VIEIRA, Gisely Spósito. Análise sensorial descritiva: desafios entre a metodologia e a percepção humana. 2019. 233 f. Tese (Doutorado em Medicamentos e Cosméticos) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-19122019-110835/pt-br.php. Acesso em: 15 mar. 2023.

VILLANOVA, Franciene Almeida. Uso de inibidores de escurecimento na parboilização de arroz: efeitos nas propriedades químicas e tecnológicas dos grãos. 2017. 69f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3306. Acesso em: 15 mar. 2023.

VISSOTTO , F. Z.; GOMES , C. R.; BATISTA , B. J. L. Caracterização do Comportamento Reológico e da Textura de Chocolates Sem Sacarose. Brazilian Journal Of Food Technology, Campinas, v. 8, n. 2, p. 107-111, abr./jun. 2005. Disponível em: http://bjft.ital.sp.gov.br/. Acesso em: 15 mar. 2023.

ZANGIROLAMI, Marcela de Souza. Avaliação comparativa entre proteínas de origens vegetal e animal: um estudo espectral e textural. 2021. 51 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2021. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26760. Acesso em: 15 mar. 2023.

ZENEBON, O.; PASCUET, N. S.; TIGLEA, P. (coord.). Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. (1. ed. digital). São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/ial/publicacoes/livros/metodos-fisico-quimicos-para-analise-de-alimentos. Acesso em: 15 mar. 2023.

ZUCOLLO, C. C. et al. Propriedades mecânicas e colorimétricas de filmes à base de zeína, nanofibras de celulose e ácido oléico para revestimento de peras. In: WORKSHOP DA REDE DE NANOTECNOLOGIA APLICADA AO AGRONEGÓCIO, 7.; ESCOLA DE NANOTECNOLOGIA, 3., 2013, São Carlos, SP. Anais [...] São Carlos, SP: Embrapa Instrumentação, 2013. p. 124-126. Disponível em: https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/busca?b=ad&id=963787&biblioteca=vazio&busca=963787&qFacets=963787&sort=&paginacao=t&paginaAtual=1. Acessoem: 15 mar. 2023.